PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE

ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE

______

CORPS DEPARTEMENTAL DE

SAPEURS-POMPIERS

______

DIRECTION

4, rue des Grandes Varennes – 71000 SANCÉ

Téléphone : 03.85.35.35.00

Télécopie : 03.85.35.35.10

______

Groupement OPERATIONS

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D’ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION ERP/IGH

______

IMPORTANT

- Conformément aux dispositions R.123.22, R.123.34 et R.123.35 du décret, tout projet de construction, d'extension, d'aménagement ou de transformation d'un E.R.P., subordonné ou non à la délivrance d'un permis de construire, doit être soumis à l'avis de la commission compétente.

Le dossier de présentation comportera obligatoirement une NOTICE DE SECURITE.

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Etablissement de 5ème catégorie sans locaux à sommeil

TEXTES APPLICABLES

- Code de la construction et de l'habitation, articles R 123-1 à R 123-55. - Dispositions générales, arrêté du 25 juin 1980 modifié - Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie - Tous textes, normes et DTU en vigueur.

NOM DE L’ETABLISSEMENT :

ACTIVITE :

ADRESSE :

DEMANDEUR :

ADRESSE :

N° TELEPHONE :

EXPLOITANT :

PROPRIETAIRE :

| Surface Totale des locaux : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Surface accessible au public : |  |  |
| Effectif : | Public |  |
|  | Personnel |  |
| Mesures d’isolement coupe feu par rapport au tiers : |  |  |
| Accessibilité de l’établissement (façades et voies) : |  |  |
| Nombre et largeur des sorties : |  |  |
| Largeur des circulations et dégagements à l’intérieur de l’établissement : |  |  |
| Locaux à risques particuliers (archives, cuisines, chaufferie,...) : |  |  |
| Cuisine (préciser puissance et isolement) : Mode d’alimentation |  |  |
| Moyens de chauffage (nature, stockage du combustible, puissance de l’appareil de production,…) : |  |  |
| Dispositif de désenfumage (uniquement pour les salles de plus de 300 m² en étage au rez-de-chaussée et celles de plus de 100 m² en sous-sol) : |  |  |
| Installations électriques : |  |  |
| Eclairage de sécurité : |  |  |
| Système d’alarme incendie : |  |  |
| Alerte des secours : |  |  |
| Moyens de secours : |  |  |
| Localisation du poteau d’incendie le plus proche : |  |  |

EVACUATION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET/OU HANDICAPEES :

Préciser les mesures prévues pour assurer l’évacuation des personnes en situation de handicap.

L'évacuation reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Ainsi il conviendra, par exemple, pour les ERP à simple rez-de-chaussée, de privilégier l'évacuation des personnes handicapées en fauteuil roulant, par les issues de secours donnant sur du plain-pied sur l'extérieur, en respectant les règles techniques d'accessibilité de l'arrêté modifié du 1er août 2006. Pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, il est proposé 7 principes sur lesquels il est possible de s'appuyer et qu'il convient de développer.

Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement :

1 - Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ;

2 - Formaliser dans le dossier prévu à l'article R 123-22 la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;

3 - Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés ;

4 - Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ;

5 - Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;

6 - Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d'ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ;

7 - Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

L'EAS : L'Espace d'Attente Sécurisé, au nombre de 2 au moins par niveau (1 seul si escalier unique), est une zone refuge à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique. Une personne, quelque soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, s'il elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. L'EAS est soit un local refuge spécifique, soit il est aménagé dans un espace accessible au public ou au personnel (à l'exception des locaux à risques particuliers). En tout état de cause, ces EAS sont situés à proximité des escaliers ou des issues de secours donnant sur l'extérieur.

Solutions équivalentes : zones protégées, les secteurs, les paliers des cages d'escalier protégées (dont la surface sera augmentée) avec parois et bloc-porte coupe-feu ½ heure + ferme-porte (EI 30-C), les espaces à l'air libre, locaux refuge ascenseurs.

Caractéristiques techniques :

| Niveaux | Solutions retenues (EAS ou dégagements de plain-pied) | Nombre (2 mini sauf si 1 seul escalier) | Dimension (capacité d'accueil) (2 pers. en fauteuil roulant mini) 2 × (1,30 × 0.80 m) accessible par un espace de manœuvre | Isolement CF (*) |  | Désenfumage | Dispositif de communication (fenêtre repérable, téléphone, interphone, etc…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parois | BP + FP |  |  |

(*) Les dimensions à respecter pour accueillir des personnes en fauteuil roulant dans un espace d'attente sécurisé sont :

L’espace d'usage : 1,30 × 0,80 m par emplacement pour 1 personne en fauteuil roulant, la zone comportant les espaces d'usage devra être accessible par des espaces de manœuvre conformes à l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite dans les ERP.

Eclairage de sécurité : 	oui

Signalisation des EAS (balisage et accès) :	oui

EAS mentionnées sur les plans d'intervention : 	oui

Consignes de sécurité prévues dans les EAS :	oui

1 extincteur par EAS :	oui

Elaboration d'un dossier spécifique relatif aux solutions techniques retenues pour l'évacuation des PHMR à annexer au registre de sécurité	oui  	prévu

Elaboration de consignes de sécurité spécifiques à l'évacuation des PHMR : oui         prévu

En l'absence de stabilité au feu des structures, la ruine de ces éléments ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre (les EAS étant interdits à l'intérieur du bâtiment).

Nota : 	Les mesures retenues devront prendre en compte tous les types d'handicap (moteur, sensoriel, cognitif).

Date et Signature du Maître d’Ouvrage.

La construction et les divers aménagements devront répondre en tous points aux textes précités.

Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont réalisés en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

Le contrôle exercé par l'administration ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (Article R. 123-43 du Code de la Construction et de l'Habitation).